這個設計構想太棒了！將音訊系統明確劃分為**「現代重製派 (Modern Enhanced)」與「物理考究派 (Authentic Retro)」**，這正是目前頂級模擬器（如 Mesen 或 RetroArch 核心）最吸引玩家的亮點。

既然你的 AprNes 在影像上已經做到了極致的物理還原，音訊系統的架構也必須配得上這份講究。以下我為你規劃這兩種面向的具體處理環節，以及如何在 C# 程式碼與 UI 中將它們優雅地參數化。

### 🎧 第一種：現代重製派 (Modern Enhanced)

核心精神：不擇手段讓聲音好聽、震撼、立體，把 8-bit 音樂當作現代電子樂來處理。

這個模式會跳過所有硬體缺陷，專注於「數位音訊處理 (DSP)」的強化：

- 頻寬限制合成 (Band-Limited Synthesis)： 使用 PolyBLEP 或 Blip Buffer 演算法生成波形。徹底消除數位鋸齒與高頻刺耳聲（Aliasing），讓聲音變得像水晶一樣乾淨。

- 聲場拓寬 (Stereo Panning)： * 將原本擠在中間的 5 個聲道強制拆分。

  - 例如：Square 1 放左邊 30%，Square 2 放右邊 30%，Triangle 置中，Noise 稍微偏右。這會瞬間產生極佳的立體包覆感。

- 低頻強化 (Bass Boost)： 針對 Triangle (三角波) 聲道加入一個 Low-Shelf EQ，把 150Hz 以下的頻率推高 3~6 dB，讓遊戲的低音節奏具有現代舞曲的「搥胸感」。

- 空間殘響 (Micro-Reverb / Chorus)： 加上極短的 Room Reverb（空間混響），讓原本乾扁的合成器聲音聽起來像是在音樂廳裡演奏。

### 📻 第二種：物理考究派 (Authentic Retro)

核心精神：重建從「晶片 ➜ 導線 ➜ 電視喇叭 ➜ 空氣」的完整物理旅程。

這個模式是一門真正的聲學物理課，必須嚴格按照以下三個環節串接：

#### 環節 1：APU 硬體原始輸出 (The Die)

- 非線性混音 (Non-Linear Mixing)： 嚴格套用 NES APU 的真實 DAC 電阻網路公式（使用 Lookup Table）。

- 出廠濾波器： NES 主機板上預設帶有一個 90Hz 高通濾波（HPF）與 14kHz 低通濾波（LPF）。這會切掉極低頻與極高頻，是紅白機聲音的原始底色。

#### 環節 2：訊號傳輸干擾 (The Cable)

這部分可以完美跟你現有的影像 AnalogOutputMode 連動！

- RF 端子 (射頻)： 影像與聲音擠在同一條天線裡傳輸。 這裡必須加入 Video-to-Audio Crosstalk (視訊干擾嗡嗡聲)！當畫面上白色區域越多（影像訊號電壓越高），聲音背景的 60Hz 嗡嗡聲（Buzz）就要越大。

- AV 端子 (Composite)： 聲音有獨立的紅白線傳輸。沒有影像干擾，但有微弱的白噪音（Thermal Noise）底噪。

#### 環節 3：終端揚聲器物理特性 (The Speaker)

老電視的喇叭是便宜的單聲道小紙盆，物理極限非常明顯。

- 14 吋塑膠殼小電視： 頻率響應極差。切除 250Hz 以下的所有低音，並在 2kHz~4kHz 處做一個峰值（Peak EQ），產生濃厚的「電話筒/收音機」廉價塑膠音色。

- 29 吋木匣大電視： 低音稍微好一點，因為木箱會產生共鳴，聲音會比較悶厚（截止頻率約在 150Hz，且帶有輕微的箱體殘響）。

### 💻 C# 程式設計與架構規劃

為了讓這套系統好維護且易於擴充，建議在你的 AprNes 專案中建立一個 AudioEngine 類別，並定義如下的設定結構：

#### 1. 定義列舉與設定檔

C#

public enum AudioEngineMode
{
    ModernEnhanced, // 現代重製 (好聽為主)
    AuthenticRetro  // 物理考究 (真實為主)
}

public enum TVSpeakerType
{
    DirectLineOut,  // 完美的直接輸出 (無喇叭音染)
    SmallPlasticTV, // 14吋廉價小電視
    LargeWoodenTV   // 29吋高級木箱電視
}

public class AudioSettings
{
    public AudioEngineMode EngineMode = AudioEngineMode.AuthenticRetro;

    // --- Modern 模式專用參數 ---
    public bool EnableStereoPanning = true;
    public float BassBoostDb = 4.0f;     // 低頻增益
    public float ReverbMix = 0.15f;      // 殘響濕度 (0.0 ~ 1.0)

    // --- Authentic 模式專用參數 ---
    // 註：訊號源干擾 (RF/AV) 直接讀取你影像的 NesCore.AnalogOutput
    public TVSpeakerType SpeakerType = TVSpeakerType.SmallPlasticTV;
}

#### 2. 音訊處理管線 (Pipeline) 邏輯

在你的 APU 取樣迴圈或 FlushAudio 階段，依據玩家的選擇走不同的分支：

C#

public void ProcessAudioFrame(float[] sq1, float[] sq2, float[] tri, float[] noise, float[] dpcm, float[] outBuffer)
{
    if (Settings.EngineMode == AudioEngineMode.ModernEnhanced)
    {
        // 1. 獨立聲道處理 (EQ, Bass Boost on Triangle)
        ApplyBassBoost(tri);
        
        // 2. 完美的線性混音 + 聲場拓寬 (Stereo Panning)
        MixStereoPan(sq1, sq2, tri, noise, dpcm, outBuffer);
        
        // 3. 套用現代殘響效果
        ApplyReverb(outBuffer);
    }
    else // AuthenticRetro
    {
        // 1. 真實硬體非線性混音 (輸出為單聲道 Mono)
        MixNonLinearHardware(sq1, sq2, tri, noise, dpcm, outBuffer);
        
        // 2. 模擬 NES 主機板的物理濾波器 (90Hz HPF + 14kHz LPF)
        ApplyMotherboardFilters(outBuffer);
        
        // 3. 根據影像輸出模式，加入訊號線干擾
        if (NesCore.AnalogOutput == AnalogOutputMode.RF)
            ApplyRFCrosstalkBuzz(outBuffer, currentVideoLuma); // 根據當前畫面亮度產生嗡嗡聲
        else
            ApplyAVThermalNoise(outBuffer);
            
        // 4. 電視喇叭物理模擬 (EQ 曲線)
        ApplyTVSpeakerImpulseResponse(outBuffer, Settings.SpeakerType);
    }
}

### 下一步建議

這樣的架構把「創作自由」與「考究精神」完美地隔離開來，不管是追求高音質的現代玩家，還是追求懷舊感的硬核老玩家，都能在 AprNes 找到歸屬感。

你想先從哪一個面向開始實作？

- 實作「現代派」的 Stereo Panning (立體聲拓寬) 與 Bass Boost？

- 實作「考究派」的真實 DAC 非線性混音表與 RF 嗡嗡聲聯動？