這正是模擬器開發中最令人著迷的「硬核物理領域」！

在「考究派」的實作中，我們必須徹底拋棄現代音訊那種「加總後調音量」的直覺。真實的紅白機 APU 內部沒有混音器（Mixer），它只有五組數位電路，透過**電阻網路（Resistor Network）**直接並聯到主機板上的音訊輸出腳位。

為了完美還原這個物理現象，我們將實作一個 AuthenticAudioMixer，包含三個極致考究的環節：3D 查表非線性 DAC、主機板 90Hz 高通濾波（消除直流），以及基於畫面亮度的 RF 嗡嗡聲（Crosstalk Buzz）。

### 1. 核心技術一：零誤差的 3D 查表 DAC (Non-Linear Mixing)

真實的 NES 電阻網路公式非常複雜，如果每個取樣點都去算浮點除法，CPU 會吃不消。

傳統模擬器會使用一維陣列來「近似」TND（三角/雜訊/DPCM）的混音，但既然我們要做到極致，我們直接在記憶體中建立一張 $16 \times 16 \times 128 = 32768$ 個元素的 3D 查表！

這只會佔用約 131 KB 的記憶體（對快取非常友善），而且能保證物理上 100% 零誤差的非線性電壓輸出。

### 2. 核心技術二：硬體高通濾波器 (90Hz HPF)

NES 的 DAC 輸出全部都是正電壓（大於 0V）。如果直接把這個波形送到喇叭，喇叭的震膜會一直被往外推，不僅會吃掉大量的音量空間（Headroom），還會產生嚴重的爆音。

任天堂在主機板上加上了一顆電容，形成了一個約 90Hz 的一階高通濾波器 (High-Pass Filter)，用來把波形「拉回」零點中心。這是老電視聲音聽起來乾淨的關鍵。

### 3. 核心技術三：RF 視訊干擾嗡嗡聲 (Video-to-Audio Crosstalk)

當你使用 RF 天線端子時，影像與聲音被調變在相近的射頻頻段上。當畫面上白色的區域越多（影像電壓越高），它就會溢出到音訊頻段，產生 $60Hz$（NTSC 幀率）的電流嗡嗡聲。 我們將實作一個 $60Hz$ 的鋸齒波震盪器，並讓它的音量由「當前畫面亮度」來動態控制。

### 💻 完整 C# 實作：AuthenticAudioMixer.cs

這段程式碼是為你的 AprNes 量身打造的物理引擎，請注意，這裡的輸入必須是 APU 的原始整數值 (0~15, 0~127)，而不是浮點數！

C#

using System;

namespace AprNes
{
    public class AuthenticAudioMixer
    {
        // --- 物理查表 DAC (Lookup Tables) ---
        private readonly float[] _pulseTable = new float[31];
        private readonly float[] _tndTable = new float[32768]; // 16 * 16 * 128

        // --- 濾波器狀態 ---
        private float _hpfState = 0f;
        private float _hpfPreviousIn = 0f;
        private readonly float _hpfAlpha;

        // --- RF 干擾狀態 ---
        private float _rfPhase = 0f;
        private float _currentVideoLuma = 0f; // 由外部 (PPU) 傳入的畫面平均亮度 (0.0 ~ 1.0)
        private const float RfBuzzBaseVolume = 0.05f; // 嗡嗡聲的基礎音量上限

        public AuthenticAudioMixer(int sampleRate = 44100)
        {
            // 1. 初始化 Pulse 查表 (方波 1 + 方波 2，最大值 15+15=30)
            for (int p = 0; p < 31; p++)
            {
                if (p == 0) _pulseTable[p] = 0f;
                else _pulseTable[p] = 95.88f / (8128.0f / p + 100.0f);
            }

            // 2. 初始化 TND 3D 查表 (精確涵蓋所有 Tri, Noise, DPCM 的組合)
            for (int t = 0; t < 16; t++)
            {
                for (int n = 0; n < 16; n++)
                {
                    for (int d = 0; d < 128; d++)
                    {
                        float val = 0f;
                        if (t != 0 || n != 0 || d != 0)
                        {
                            float denom = (t / 8227.0f) + (n / 12241.0f) + (d / 22638.0f);
                            val = 159.79f / (1.0f / denom + 100.0f);
                        }
                        // 將 3D 索引攤平成 1D 陣列: (Tri << 11) | (Noise << 7) | DPCM
                        _tndTable[(t << 11) | (n << 7) | d] = val;
                    }
                }
            }

            // 3. 計算 90Hz 高通濾波器的 Alpha 係數
            float rc = 1.0f / (2.0f * (float)Math.PI * 90f);
            float dt = 1.0f / sampleRate;
            _hpfAlpha = rc / (rc + dt);
        }

        /// <summary>
        /// 外部介面：讓影像渲染器每幀呼叫，傳入當前畫面的平均亮度
        /// </summary>
        public void SetVideoLuminance(float averageLuma)
        {
            // 限制在 0.0 ~ 1.0 之間
            _currentVideoLuma = Math.Max(0f, Math.Min(1f, averageLuma));
        }

        /// <summary>
        /// 處理一整幀的音訊 (物理考究派)
        /// 輸入必須是 APU 暫存器的原始數位整數值！
        /// </summary>
        public void ProcessFrame(
            byte[] sq1, byte[] sq2, byte[] tri, byte[] noise, byte[] dpcm, 
            float[] outMono, int sampleCount, bool isRfOutput)
        {
            float rfPhaseAdvance = 59.94f / 44100.0f; // NTSC 幀率對應的相位推進
            float buzzAmplitude = _currentVideoLuma * RfBuzzBaseVolume;

            for (int i = 0; i < sampleCount; i++)
            {
                // 1. 查表：物理非線性 DAC 混音
                int pulseIndex = sq1[i] + sq2[i];
                int tndIndex = (tri[i] << 11) | (noise[i] << 7) | dpcm[i];

                float rawDacOut = _pulseTable[pulseIndex] + _tndTable[tndIndex];

                // 2. 主機板 90Hz 高通濾波 (消除直流，將波形置中)
                // 公式: y[n] = alpha * (y[n-1] + x[n] - x[n-1])
                float filteredOut = _hpfAlpha * (_hpfState + rawDacOut - _hpfPreviousIn);
                _hpfState = filteredOut;
                _hpfPreviousIn = rawDacOut;

                // 3. 模擬 RF 端子的畫面亮度干擾嗡嗡聲
                if (isRfOutput)
                {
                    // 產生一個 59.94Hz 的鋸齒波 (Sawtooth) 模擬交流電/垂直同步干擾
                    _rfPhase += rfPhaseAdvance;
                    if (_rfPhase >= 1.0f) _rfPhase -= 1.0f;
                    
                    float sawtooth = (_rfPhase - 0.5f) * 2f; // -1.0 到 1.0
                    filteredOut += sawtooth * buzzAmplitude;
                }

                // 4. 輸出最終的單聲道浮點數 (範圍大約在 -1.0 ~ 1.0 之間)
                outMono[i] = filteredOut;
            }
        }
    }
}

### 💡 實作與串接細節 (給開發者的 Tips)

- 資料型態的轉變：
你的 APU 核心之前可能是直接輸出 float。為了套用這個考究派 DAC，你需要讓 APU 核心保留原始的「音量階層 (Volume Level)」。

  - sq1, sq2, tri, noise 傳入的陣列值必須是 0 ~ 15。

  - dpcm 傳入的陣列值必須是 0 ~ 127。

- 如何計算畫面亮度 (SetVideoLuminance)：
在你的 Ntsc.cs 或 PPU 渲染完一幀後，可以做一個非常粗略的採樣：
每隔幾十個像素抽樣一次亮度（Y 分量），算整張畫面的平均值（0.0 ~ 1.0）。
當遊戲畫面閃爍白光（例如洛克人吃王、或是炸彈超人爆炸），你的平均亮度會瞬間飆高，這時候音響裡就會同時傳來「滋～～～」的物理電磁干擾聲。這種「通感」會讓老玩家感動到起雞皮疙瘩！

- 與雙聲道管線的對接：
這個 AuthenticAudioMixer 產生的是精確的單聲道 (outMono)。
當你要把它送進 FFmpeg 錄影（或音效卡）時，只需要用我們之前寫的「Dual Mono」作法：把算出來的 outMono[i] 直接複製給左耳和右耳即可。

這樣的設計，是不是完美符合了你朋友對於「硬體考究」的最高標準？如果在修改 APU 擷取原始整數值時遇到困難，我們可以隨時來探討！